РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА "АРХИП"

Основная часть

(утверждаемая)

Проект

планировки жилого массива

в районе жилого дома по ул. Сибирской, 129а

города Глазова УР

г. Ижевск, 2008 г.

##### СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки жилого массива в районе жилого дома по ул.Сибирской,129а города Глазова УР содержит:

а) пояснительную записку;

б) графические материалы

Пояснительная записка

Содержание

Введение.………………………….…………….……………………    3

1. Существующее положение……………………………………………4

1.1. Размещение проектируемого жилого массива в плане города………………………………………………………………………4

1.1. Характеристика площадки строительства……….…………  4

2. Объемы строительства………..………………………………………..4

2.1. Жилищное строительство……………………………….…    4

2.2. Культурно-бытовое строительство………………….……… 4

2.3. Расчет и выбор территории для строительства. ……..…….. 5

3. Проектное решение………………………………………………....…..5

3.1 Архитектурно-планировочная организация

жилого массива и объемно-пространственная композиция……………………………………………..……………….…5

3.2. Улицы и дороги………………………………………………..5

3.3. Красные линии микрорайонов

и перенесение элементов проекта на местность………………6

3.4. Озеленение……………………………………………………. 6

4. Инженерная подготовка территории

и инженерное оборудование……………………………………………6

4.1. Схема вертикальной планировки территории………………..6

4.2. Инженерное оборудование……………………  …………   …7

4.2.1. Водоснабжение………………………………………   8

4.2.2. Канализация…………………………………………   .8

4.2.3. Теплоснабжение…………………………………..……9

4.2.4. Газоснабжение………………………………………….9

4.2.5. Электроснабжение…………………………………   ..10

4.2.6. Телефонизация………………………………………    10

5. Основные технико-экономические показатели проекта……………….11

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Письмо - заказ  ОСПАО «Чепецкое управление строительства» от 27.02.2008 года №02/203.

2. Постановление Администрации МО «Город Глазов» от 18.02.2008 года №23/17.

3. Договор аренды №1452 земельного участка от 15.08.2007 года.    Кадастровый номер 18:28:000072102:66 от 18. апреля 2007 года.

4. Договор аренды №1451 земельного участка от 15.08.2007 года. Кадастровый номер 18:28:0:066 от 28. апреля 2007 года.

5. Задание на разработку проекта планировки жилого массива, утвержденное Генеральным директором ОСПАО «Чепецкое управление строительства» от 18.01.2008 года. Согласованного Главой Администрации  МО «Город Глазов»  16.01.2008 года.

6. Технические условия МУП «Водоканал» города Глазова на водоснабжение и канализацию от 30.03.2007 года №08.01.

7. Технические условия МУП «Глазовские теплосети» МО «Город Глазов» от 17.01.2007 года №01-06-В.

8. Технические условия РОАО «Удмуртгаз» на газоснабжение от 12.01.2007 года №5.

9. Отпуск мощности от подстанции «Сибирска» ОАО Энергетики и электрофикации «Удмуртэнерго» от 29.01.2007 года №17-89/199 на отпуск мощностей.

10. Технические условия МУП «Коммунальные электрические сети» МО «Город Глазов» от 09.02.2007 года №43.

ВВЕДЕНИЕ.

Проект планировки жилого массива в районе жилого дома по ул. Сибирской. 129а города Глазова,  разработан на основании задания на проектирование, утвержденного Генеральным директором ОСПАО «Чепецкое управление строительства» от 18.01.2008 года и согласованного Главой Администрации  МО «Город Глазов»  16.01.2008 года.

При разработке проекта планировки были использованы следующие нормативные документы:

1. Инструкция «О составе порядка разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденная приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года №150;

2. СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

3. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

4. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

5. Закон УР от 13.11.2007 № 61-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

6. Материалы топографической съемки в масштабе 1:1000. представленные заказчиком.

Все расчеты  проектируемого строительства выполнены на 20-25 лет,  с выделением 1 этапа строительства -  на ближайшие 7-10 лет.

Проект является планировочным документом, не дающим право на финансирование строительства. В нем рассматривается архитектурно-планировочное решение и обосновывающие его принципиальные схемы инженерной подготовки территории, инженерного оборудования, мероприятия по охране и улучшению окружающей среды. Он обязателен для последующих стадий проектирования и  строительства на территории жилого массива города Глазова.

1.Существующее положение

1.1. Размещение проектируемого жилого массива в плане города.

# Отведенная территория под жилой массив согласно акта выбора земельного участка, находится северо-восточнее окраине города Глазова, в пойме реки Чепцы, на свободной от застройки территории. Участок ограничен с севера высоковольтной линией 110 кв, с востока тепличным комбинатом, с юга существующей АЗС «Никольское» и жилыми домами усадебного типа. С запада территорией межрайонной ветеринарной лаборатории «Удмуртзооветснаб» и гаражами индивидуального пользования.

1.2. Характеристика площадки строительства

Отведенная территория под жилой массив оформлена в аренду сроком на 3 года (первый этап строительства). Проектом предусматривается возможность расширения территории на перспективу в южном направлении. Территория свободна от застройки, частично заросшая малоценным кустарником. Площадка строительства имеет общий северный уклон от 30% до 40%. и пересечена лощиной глубиной до 1.5 метра северного направления.

## 2. Объемы строительства.

### 2.1. Жилищное строительство.

На отведенной территории для жилищного строительства, согласно плотности населения 24 человека на га, предусматривается строительство жилья на 50 человек на первый этап строительства и 20 человек на расчетный срок.

Объемы жилищного строительства определены в таблице №1.

### 2.2. Культурно-бытовое строительство.

Проектируемый жилой массив находится в городской черте.

Все объекты культурно-бытового обслуживания находятся в зоне пешеходной доступности, после ввода жилого массива в эксплуатацию  с населением 50 человек на первый этап строительства, необходимо обеспечить за счет существующих зданий  и сооружений  согласно СНиП 2.07.01-89* следующей вместимостью:

- детское дошкольное учреждение на 5 детей, с учетом радиуса обслуживания до 500 метров;

Детскими дошкольными учреждениями I и II ступени обслуживания на 10 учащихся, с радиусом обслуживания до 750 метров;

- предприятиями повседневной торговли на 12 м2 торговой площади, с радиусом обслуживания до 800 метров.

2.3. Расчет и выбор территории для строительства.

Размеры территории жилого массива определены из расчета обеспечения жилищным строительством 50 человек на первый этап строительства и 70 человек на расчетный срок с размерами приусадебных участков по 0.12 га на семью по формуле:

Sус = (n+c) х K, где

n - норма приусадебного участка (n = 0.12 га)

c - количество семей, проживающих в усадебных домах (c = 18)

K – коэффициент учета территорий, занятых улицами и площадками с зелеными насаждениями (1.3)

Sус = (0.12 х 18) х 1.3 = 2.8 га

# 3. Проектное решение.

# Архитектурно-планировочная организация  и объемно-пространственная композиция.

При формировании архитектурно-планировочной структуры микрорайонов, решались вопросы функционального зонирования территории, транспортных и пешеходных связей, размещение зданий общественного назначения, организации быта и отдыха, выявление композиции и архитектурно-художественной выразительности, очередности строительства.

Основной композиционной осью проектируемого жилого массива является главная улица широтного направления. Двухэтажный одноквартирный жилой дом №1 раскрыт на въезд с улицы Сибирской. Перпендикулярно к проектируемой жилой улице, организован подъезд меридионального направления к группе из четырех домов на перспективу.

После ввода в эксплуатацию объездной дороги соединяющей ул. Сибирскую с ул.Толстого и общественным центром города, согласно генерального плана связь жилого массива будет осуществляться с двух направлений - севера и юга.

## 3.2. Улицы и дороги.

Улицы жилого района запроектированы шириной в красных линиях 15 метров, шириной проезжей части 7 метров.

Для осуществления пешеходной связи запроектированы двухсторонние тротуары шириной 1м.

Проезд к группе из 4 жилых домов, запроектирован шириной 12 метров, шириной проезжей части 6 метров.

Для улиц и дорог разработаны поперечные профили, параметры которых установлены в соответствии СНиП 2.07.01-89 и даны на листе АП-4 "Схема вертикальной планировки территории и разбивочный чертеж красных линий".

3.3. Красные линии и перенесение элементов проекта на местность.

На листе "Разбивочный чертеж красных линий " дана разбивки улиц, проездов и отдельных площадок. Привязка оси улицы выполнена с западной стороны к опоре высоковольтной линии 110кв, с востока к жилому дому №129а.

Границы отдельных участков и красных линий, согласно поперечных профилей улиц, выносятся от осей улиц. Для обеспечения плавности движения транспорта изломы оси улиц в планах смягчены вписыванием в них криволинейной вставки по дуге окружности.

Элементы кривых определены по "Таблицам разбивки кривых на автомобильных дорогах" Радиусы кривых по оси проезжей части улиц приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89.

## 3.4. Озеленение.

Система зеленых насаждений и открытых пространств формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика жилого массива. Зеленые насаждения в зависимости от их использования подразделяются на насаждения общего пользования и специального назначения.

При формировании системы озеленения учитывались климатические условия, ландшафт местности, существующие зеленые насаждения (на проектируемом участке это малоценные кустарники – ива и ольха.

Территория проектируемых микрорайонов подразделяется на участки с разными природными характеристиками:

- сохраняющийся природный ландшафт

- транспортная зона

- видовые точки

- границы пейзажей

В результате комплексной ландшафтной оценки намечаются мероприятия по внешнему благоустройству, улучшающие природные характеристики территории, озеленение и объединение территории, благоустройство естественного рельефа и создание искусственного микрорельефа, размещение малых архитектурных форм.

Проектом предусматривается озеленение двух типов: декоративное и защитное озеленение.

Защитное озеленение следует принимать в виде полос шириной не менее 6 метров, а также в виде зеленых стенок из вьющихся растений вдоль ограждения или стен здания.

Санитарно-защитная зона шириной 50 метров от предприятий коммунального назначения озеленяется со стороны жилого массива посадкой высокоствольных деревьев шириной 10 метров.

Санитарно-защитные зоны озеленяется посадкой высокоствольных деревьев.

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

## 4.1. Схема вертикальной планировки территории.

Проектом предусмотрен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территорий:

а) организация поверхностного стока

б) вертикальная планировка

Объемы работ и стоимость инженерной подготовки территории даны в таблице объемов строительства и сметно-финансовых соображений по инженерному оборудованию и даны ориентировочно по укрупненным показателям «Справочник проектировщика. Градостроительство»

Организация поверхностного стока.

Отвод поверхностных и ливневых вод решается организацией открытой системы водоотвода состоящей из кюветов и железобетонных лотков. Трассы открытых водостоков проходят по озелененным полосам улиц в 1.5 метрах от края проезжей части. В местах пересечения кюветов с улицами, тротуарами устраиваются водопропускные трубы диаметром 500 мм. Глубина кюветов назначается без гидравлического расчета с учетом опыта эксплуатации их в районах Удмуртии.

По конструктивным соображениям, в зависимости от грунтов и продольных уклонов, назначается поперечное сечение и тип укрепления откосов кювета. Кюветы приняты глубиной 0.55м. шириной по дну 0.4м, крутизной - 1:1.5.

Вертикальная планировка.

Схема вертикальной планировки определяет высотное положение оси улицы, проездов и красных линий застройки.

Высотная привязка произведена в пределах проектируемой улицы и проездов с точностью, допускаемой масштабом топографо-геодезической съемки в масштабе 1:1000 и сечением рельефа через 0.5м.

Продольные уклоны по проезжей части улицы соответствуют нормативным данным, поперечные уклоны улицы приняты согласно требованиям СНиП 2.07.01-89 "Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Планировочные отметки назначались, исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, существующей застройки, организации поверхностного водоотвода, выравнивания и смягчения продольного профиля улиц.

4.2 Инженерное оборудование

Водоснабжение и канализация.

Водоснабжение и канализация «Проекта планировки жилого массива в районе жилого дома по ул. Сибирской, 129а г. Глазова УР» выполнен по ТУ №08/01 в соответствии СНиП2.04.01-85*, СНиП2.04.02-84*, СНиП2.04.03-85*, СанПиН2.1.4.1110-02 и «Водного кодекса РФ», №201-ФЗ, с учетом существующей застройки, а так же в соответствии с архитектурно-планировочным решением, очередностью строительства в 2 этажа, характером застройки и степенью благоустройства зданий.

Разработка схем инженерного оборудования в настоящем проекте имеет цель дать проектные решения для рациональных инженерных коммуникаций.

Проектные решения, выполненные в настоящем проекте, не являются документами для строительства, а служат лишь основанием для следующей стадии проектирования инженерных сетей для жилого массива.

4.2.1 Водоснабжение

Источники и схема водоснабжения

Для бесперебойного питания проектируемого жилого массива в районе жилого дома по ул. Сибирской, 129а, необходимо выполнить кольцевание существующего водопровода у проходной МУП «Водоканал г. Глазова» и существующего водопровода по ул. Сибирской в районе существующей АЗС №127 и жилого дома 129а.

Эта закольцовка создаст дополнительное кольцо системы водоснабжения г. Глазова, улучшит питание водой потребителей данного района и одновременно решит вопрос водоснабжения проектируемого жилого массива в районе жилого дома по ул. Сибирской, 129а.

Противопожарные мероприятия

Расчетное количество одновременных пожаров по жилому массиву принимается равным одному пожару при продолжительности тушения пожара – 3 часа.

Расчетный расход воды на противопожарные нужды составляет 10л/сек, согласно СНиП2.04.02-84*, табл.5.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, предусмотренных на проектируемом кольцевом водопроводе на расстоянии друг от друга согласно СНиП2.04.02-84*, п.8.16.

4.2.2 Канализация

Согласно ТУ №08/01 и в соответствии с архитектурно-планировочным решением застройки, принятой схемы водоснабжения предусматривается отвод стоков от жилого массива у дома по ул. Сибирской 129а в существующий коллектор хозяйственно-фекальной канализации 200мм. Подключение проектируемой уличной канализации 150мм предусматривается в существующих канализационных колодцах К-9 и К-13. Проектируемая канализация принята 150мм с уклоном 0.007, так как количество стоков от проектируемого жилого массива составляет:

на расчетный срок – 15.4м3/сутки

на 1-ый этап строительства – 11.0м3/сутки

Система канализации неполная раздельная.

Проектируемая уличная самотечная канализация принята 150мм с уклоном 0.007 для создания наполнения в трубе и лучшего смыва взвешенных веществ, присутствующих в хозяйственно-бытовых стоках.

Проектируемые самотечные сети канализации прокладываются из безнапорных асбестоцементных труб 150мм ГОСТ 1839-80*.

На сети в местах присоединения выпусков канализации из домов и углов поворота трассы проектируются смотровые канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов 1000мм по типовому проекту 902-09-22.84.

Для сети самотечной канализации мелкого заложения (менее 1.5м) предусматривается прокладка сети в теплофикационных лотках с утеплением.

4.2.3 Теплоснабжение

Проектом генерального плана на отведенной территории планируется размещение 2х этажных одноквартирных 4-5-6-комнатных 14-ти жилых домов с учетом резерва на расчетный срок до 18шт.

На территории предусмотрено 14 участков с количеством проживающих 50 человек, на первый этап строительства с учетом резерва 4 участка с населением 20 человек.

Проектом предусматривается полное благоустройство: централизованное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение – от индивидуальных теплоисточников, работающих на природном газе, газоснабжение от существующих сетей газоснабжения.

Для характеристики климатических условий использованы данные СНиП23-01-99* для г. Глазова:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки для проектирования отопления и вентиляции

tро= -35оС; tрв= -35оС

- средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой 8оС и ниже за отопительный период

tот= -6оС

- продолжительность отопительного периода 222 дня.

В качестве источников теплоснабжения могут быть использованы бытовые двухконтурные газовые котлы как отечественного, так и импортного производства, в зависимости от желания и возможностей заказчика.

Суммарная тепловая нагрузка жилого массива на расчетный срок составит 0.748мВт – 0.643гкал/ч, в том числе первый этап 0.58мВт – 0.5гкал/ч

4.2.4 Газоснабжение

Согласно техническим условиям планируется использование природного газа на пищеприготовление и отопление с подключением к существующей газораспределительной системе.

Калорийность природного газа 7800ккал/нм3. Потребителями природного газа являются индивидуальные теплоисточники – двухконтурные котлы, установленные в жилых домах и бытовые газовые  четырехгорелочные плиты с духовыми шкафами.

Ввиду обилия в настоящее время оборудования отечественного и импортного производства, проектом не регламентируется марка оборудования, выбор его определяется возможностями и желанием заказчика-застройщика.

Все оборудование работает на природном газе низкого давления 1.3-2.0кПа.

Максимальный часовой расход природного газа на всю застройку определен согласно СП42-101-2003 с учетом коэффициентов одновременности, принимаемых по таблице 5 СП, и составит:

на расчетный срок с учетом потерь в сетях – G max/ч=86.14нм2/час,

в том числе G max/ч первого этапа G max/ч=67.0нм2/час.

Годовые расходы природного газа определены согласно приложения А СП42-101-2003.

Граница охранной зоны газопровода составляет 2м в обе стороны по оси и 10м по радиусу от газорегуляторного пункта (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000г за №878).

Размещение инженерных сетей по улицам поселка выполняется согласно таблице 14 СНиП2.07.01-89*.

4.2.5. Электроснабжение

Проект электроснабжения жилого массива в районе жилого дома № 129а по ул. Сибирской г. Глазова УР выполнен в соответствии с ТУ № 117-89/199 от 29.01.07г. ОАО Энергетики и электрификации «Удмуртэнерго» Глазовские электрические сети и ТУ № 43 от 9.02.07г. МУП «Коммунальные электрические сети МО «Город Глазов». Проектируемые жилые дома относятся к III категории электроснабжения. Для определения электрических нагрузок жилых домов использована «Норматива для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распредсети»: для жилых домов 12,13,14 (см. лист ИС-2) с площадью до 150 м2 удельные расчетные нагрузки выбраны, как для типовых квартир без электрической сауны с плитами на природном газе; для остальных домов с площадью от 150 до 300 м2 – по таблице 2.1.1* с плитами на природном газе.

Результаты подсчета нагрузок представлены в таблице 46 «Подсчета нагрузок по трансформаторным подстанциям» и составят на расчетный срок 136 квт, в том числе на I этап строительства – 96,2 квт. Отпуск необходимой мощности предусматривается от ПС «Сибирская» без использования данной мощности на цели отопления.

Указанную нагрузку предусматривается запитать от существующей ТП-138 с заменой соответствующего оборудования. Согласно вышеуказанным техническим условиям, распределительную линию 0,4 кВ от ТП-138 до первой проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ предусматривается выполнить кабельной линией в земляной траншее глубиной 0,7 м от поверхности земли. Под проезжей частью дорог и при пересечении с другими коммуникациями кабель проложить в асбоцементной трубе. Далее сеть 0,4 кВ выполняется воздушной – голыми алюминиевыми проводами сечением не менее 70 мм2 по ж/б опорам.

Наружное освещение улиц предусматривается выполнить светильниками РКУС лампами ЛНК-250? установленными на опорах 0,4 кВ. Питание сети наружного освещения предусматривается от ТП-138 с установкой в ней панели наружного освещения и другого необходимого оборудования для подключения к АСУ «Горсвет». Сеть наружного освещения от ТП-138 до первой опоры ВЛ - 0,4 кВ выполняется кабельной линией , далее – голыми алюминиевыми проводами, подвешенными совместно с ВЛ-0,4 кВ.

Две кабельные линии напряжением 6 кВ, попадающие под застройку, предусматривается вынести в специально отведенный проектом коридор

4.2.6. Телефонизация

Определение необходимого количества телефонных номеров для жилого массива в районе жилого дома № 129а по ул. Сибирской г. Глазова УР выполнено из условия 100% телефонизации проектируемых жилых домов в количестве 18 штук на расчетный срок, в том числе 14 штук на первый этап строительства.

Для обеспечения этой потребности проектом предусматривается на I  этап строительства прокладка кабеля связи емкостью 20х2 пар, а также установка кабельного ящика связи.

Источник связи (АТС), точку подключения кабеля, способ его прокладки необходимо определить соответствующими техническими условиями на телефонизацию проектируемого жилого массива.

Телефонную сеть жилого массива предусматривается построить по смешанной системе питания с подключением абонентов от кабельного ящика связи типа УКС 20х2 пар, который устанавливается на опоре связи при въезде в жилой массив.

| Основные технико-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Сущ. положен. | 1 этап стр-ва | Расч. срок в том числе резерв |  |  |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения | чел |  | 50 | 70 | 20 |  |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 24 | 24 |  |  |
|  | Количество участков | шт |  | 14 | 18 | 4 |  |
| 2 | Территория |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в проектируемых границах (всего) | га |  | 2,1 | 2,89 | 0,79 |  |
|  | Жилая территория | га |  | 1,59 | 2,1 | 0,51 |  |
|  | В расчете на 1 человека | м2 |  | 318 | 300 |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,11 | 0,17 | 0,06 |  |
|  | В расчете на 1 человека | м2 |  | 22 | 24 |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га |  | 0,4 | 0,58 | 0,18 |  |
|  | В расчете на 1 человека | м2 |  | 80 | 82 |  |  |
|  | Прочие территории | га | 2,1 |  | 0.02 |  |  |
| 3 | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд на начало года (всего) | м2 |  | 2850 | 3690 | 840 |  |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью в расчете на 1 человека | м2 |  | 57 | 52,7 |  |  |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность улиц и проездов | км |  | 0,27 | 0,88 | 0,11 |  |
|  | Подъездная дорога | км |  | 0,23 | 0,42 | 0,19 |  |
| 5 | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный отпуск воды (всего) | м3/сут |  | 23,386 | 32,802 | 9,416 |  |
|  | Протяженность сетей водопровода | км |  | 1,36 | 1,485 | 0,125 |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод от жилой застройки | м3/сут |  | 11 | 15,4 | 4,4 |  |
|  | в том числе хозяйственно-фекальные сточные воды | м3/сут |  | 11 | 15,4 | 4,4 |  |
|  | Протяженность сетей канализации | км |  | 0,267 | 0,41 | 0,143 |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление газа | Млн нм/год |  | 0,142831 | 0,18982 | 0,046989 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Млн нм/год |  | 0,016149 | 0,0226 | 0,006451 |  |
|  | отопление усадебной жилой застройки | Млн нм/год |  | 0,126682 | 0,16721 | 0,040528 |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное потребление электроэнергии | мвт.ч/год |  | 0,51 | 0,72 | 0,21 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | на нужды производства | мвт.ч/год |  |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | мвт.ч/год |  | 0,51 | 0,72 | 0,21 |  |
|  | Потребление эл.энергии на 1 человека в год | КВТ/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10197 | 10297 | 100 |  |
|  | Источники покрытия нагрузок | ПС "Сибирская" |  |  |  |  |  |

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ

1. План красных линий (основной чертеж) в масштабе 1:2000