Приложение № 1

к Информационной карте

Задание на проектирование

| № п/п | Перечень исходных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Жилой дом для работников бюджетной сферы Адрес: УР, г.Глазов, вблизи домов №№123, 125 по ул.Кирова |
| 2. | Основание для проектирования | Программа мероприятий, направленных на социально-экономическое и инфраструктурное развитие г.Глазова за счет дополнительных налоговых отчислений консолидированной группы налогоплательщиков. Постановление Администрации МО «Город Глазов» №11/16 от 11.03.2013г. Градостроительный план Инженерно-геодезические изыскания Инженерно-геологические изыскания |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 4. | Источники финансирования | Средства бюджета города Глазова (субсидии из бюджета Удмуртской Республики) |
| 5. | Вид и стадия проектирования | Индивидуальный проект Проектная документация, рабочая документация |
| 6. | Идентификационные признаки | Назначение – Жилое здание. Принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – нет. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – нет. Принадлежность к опасным производственным объектам – нет. Пожарная и взрывопожарная опасность: - уровень ответственности – II; - функциональная пожарная опасность здания – Ф1.3; - класс пожарной опасности строительных конструкций – КО; - степень огнестойкости – II; Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – квартиры. Техподполье и технический этаж (чердак) без постоянного пребывания людей. В техподполье расположить: насосную. Уровень ответственности – нормальный. |
| 7. | Основные технико-экономические показатели | Норматив жилищной обеспеченности – 25 м²/чел. Этажность – 5 этажей. Площадь застройки (max) – 1500 м2. Общее количество квартир – 90. Количество 1- комнатных квартир – 9. Количество 2- комнатных квартир – 81. Жилая площадь (min) – 2450 м2. Площадь квартир (min) – 4320 м2. Общая площадь квартир (min) – 4600 м2. Строительный объём (mах) – 28000 м3. |
| 8. | Основные требования по составу проектной и рабочей документации | Проектная документация в составе (Постановление правительства РФ от 16-02-2008 № 87): - Раздел 1 «Пояснительная записка». - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». - Раздел 3 «Архитектурные решения». - Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» - Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». - Подраздел «Система электроснабжения». - Подраздел «Система водоснабжения». - Подраздел «Система водоотведения». - Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». - Подраздел «Сети связи». - Раздел 6 «Проект организации строительства» - Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». - Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». - Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». - Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Рабочая документация в составе: ГП, АС, КЖ, КЖИ, ВК, ОВ, ЭО, ПС, НВК, НЭС, ГСН, МЗ, НСС, СС, АОВ. |
| 9. | Требования по вариантной разработке | Не требуется. |
| 10. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Здание жилое, 5-этажное, 6-секционное, с тех. этажом и тех. подпольем. Облицовка – кирпичом под расшивку, цоколь оштукатурить. Площадь 1-комнатных квартир – 34,00-39,00 м². Площадь 2-комнатных квартир – 48,00-60,00 м². Предусмотреть холодный технический этаж. |
| 11. | Основные требования к наружной отделке здания | Стены - облицовка отборным керамическим полнотелым кирпичом, вставки из силикатного кирпича. Цоколь - улучшенная штукатурка. Окна - из поливинилхлоридных профилей с двойными стеклопакетами. Входные двери - полно-щитовые деревянные с окраской масляной краской и металлические. Кровля – плоская, рулонная, над лоджиями – наклонная из профнастила. |
| 12. | Основные требования к внутренней отделке здания | Внутренние поверхности стен - мокрая штукатурка, кроме помещений входных групп и лестничных клеток, поверхность стен которых выполняется под расшивку из отборного керамического кирпича с последующей окраской акриловыми красками. Стены жилых комнат и прихожих - оклейка обоями улучшенного качества. Стены кухонь и уборных - улучшенная окраска акриловыми красками или латексными красками. Стены ванных комнат – окраска акриловыми красками или латексными красками. Полы: - жилые комнаты, кухни и прихожие - линолеум; - с/узлы - керамическая плитка; - лоджии - цементные с железнением; - входные группы, вестибюли - тротуарная бетонная плитка; Окна и балконные двери - из поливинилхлоридных профилей белого цвета. Двери - окраска масляной, акриловой краской. |
| 13. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Фундаменты – ленточные сборные железобетонные. Стены техподполья – сборные бетонные блоки, кирпич. Перекрытия, покрытие – сборные железобетонные плиты. Наружные стены – 3-х слойная кладка: кирпич рядовой, полнотелый, керамический, утеплитель, облицовка из отборного керамического полнотелого кирпича. Внутренние несущие стены – кирпич полнотелый, керамический. Перегородки – гипсобетонные панели марки Г и ГШ. Лестницы – сборные железобетонные марши, площадки, отдельные ступени, металлические ограждения, поручни ПХВ. Плиты лоджий – сборные железобетонные. Ограждение лоджий – кирпичное h=1200 мм. Перемычки – сборные железобетонные, из металлического уголка. Плиты подоконные – из поливинилхлоридных профилей. Окна и балконные – двери из поливинилхлоридных профилей с двойными стеклопакетами. Двери – полно-щитовые деревянные, металлические противопожарные. Кровля – плоская, рулонная из двух слоёв кровельного наплавляемого материала "Унифлекс" (или аналогичного), над лоджиями – наклонная из профилированного настила. |
| 14. | Требования по энергоэффективности | Класс энергетической эффективности – В. Энергетический паспорт объекта – выполнить. |
| 15. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Принять согласно технических условий на системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, сети связи. Электроплиты в кухнях не устанавливать. Материал трубопроводов в квартирных системах отопления - полипропиленовые армированные стекловолокном трубы. Входные двери в подъезд оборудовать домофонами. Мусоропровод. |
| 16. | Требования к инженерному обеспечению и инженерным сетям | В соответствии с ТУ: - технические условия № 121 от 13.05.2013 г. на подключение объекта к системам водоснабжения и канализации; - технические условия № 13-13-в от 22.04.2013 г. на присоединение к тепловым сетям; - технические условия для присоединения к электрическим сетям. |
| 17. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Размещение специальных квартир для семей с инвалидами – не предусматривать. Входные группы до отметки «-0.880» и пути подхода – согласно СНиП 35-01-2001 актуализированная редакция, вступающая в силу с 1 января 2013г. |
| 18. | Требования к благоустройству и озеленению территории, к малым архитектурным формам | Вертикальную планировку выполнить в увязке с существующей застройкой. Максимально сохранить существующие древесные насаждения, находящиеся в удовлетворительном и хорошем состоянии. Проектом благоустройства предусмотреть дороги, площадки и тротуары с твердым покрытием. Малые архитектурные формы и площадки разработать в соответствии с нормативными требованиями. На площадках для игр, отдыха, занятий физкультурой предусмотреть амортизационное покрытие из песчано-гравийной смеси с высевом трав. |
| 19. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Мероприятия ГО и ЧС не предусматривать. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить согласно нормативной документации. Декларацию пожарной безопасности не составлять. |
| 20. | Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-гигиенических условий к объекту | Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнить согласно нормативной документации. |
| 21. | Особые условия строительства | Не предусматривать. |
| 22. | Дополнительные условия выполнения проектных работ | Для оформления технического (кадастрового) паспорта на объект недвижимости имущества дополнительно на бумажных носителях представить планы этажей с экспликацией помещений, сводный план инженерных коммуникаций, генплан. Документация передается Муниципальному заказчику в 5 экземплярах в бумажной форме, 1 экз в электронной форме. |

- Муниципальный заказчик:

- Заместитель начальника Управления ЖКХ

- Администрации города Глазова	Т.В. Касимов