Приложение № 1

к Информационной карте

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СШ №16»

____________   А.М. Буданов

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095

Форма 4

15-3344 Капитальный ремонт крыши здания «СШ №16» в г. Глазове УР

УР, г. Глазов, ул. Колхозная, д.12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: 15-3344-АС

Сметная стоимость: в ценах 2015г. - 15100.098 тыс.руб

в ценах 2001г. –  2341.496 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:       2994.955 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на март 2015г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Демонтажные работы

1 ТЕР46-04008-01  Разборка покрытий кровель         35.91    158.58     38.19      5695      4324      1371     14.38    516.39

(= 79)        из рулонных материалов       100 м2     --------- ---------

120.39

2 ТЕР12-01017-01  Демонтаж выравнивающих            35.91    353.16    151.32     12682      7248      5434     21.78    782.12

(= 21)        стяжек цементно-песчаных     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

толщиной 15 мм                             201.84     20.36                           731      1.55     55.66

Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000

3 ТЕР12-01017-02  Демонтаж выравнивающих          1975.05      9.37      1.95     18506     14655      3851      0.80   1580.04

(= 21)        стяжек на каждый 1 мм        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

изменения толщины добавлять                  7.42      0.31                           612      0.02     39.50

или исключать к расценке

12-01-017-01 (+55ммм)

Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000

4 ТЕР11-01008-02  Демонтаж тепло- и                287.28     35.81     19.70     10287      4628      5659      1.76    505.61

(= 20)        звукоизоляции засыпной       1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

шлаковой                                    16.11      4.81                          1382      0.36    103.42

Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000

5 ТЕРр58-17-6     Разборка теплоизоляции на         71.82     84.59      0.44      6075      6043        32     10.12    726.82

(=110)        кровле из плит               100 м2     --------- ---------

пенополистерольных толщиной                 84.15

100 мм (толщиной-200м)

6 ТЕРр65-07-2     Смена внутренних                  0.035  26800.90    122.88       938        88         4    233.50      8.17

(=118)        трубопроводов из чугунных    100 м      --------- ---------                               --------- ---------

канализационных труб                      2521.46     12.89                                    0.90      0.03

диаметром до 100 мм

7 ТЕР46-04002-01  Расчистка швов между               4.20    276.62    171.91      1162       440       722     11.01     46.24

(= 79)        парапетными плитами (прим)   1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

104.71     32.69                           137      3.07     12.89

8 ТЕР13-06003-01  Очистка поверхности щетками       40.00      9.46                 378       378                1.04     41.60

(= 22)        (дефлекторы,трубы)           1 м2       ---------

9.46

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    55723     37804     17073       846      4207

---------           ---------

2862                 212

-накладные расходы                                      руб.                    40953

-сметная прибыль                                        руб.                    22268

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   118944

ВСЕГО:                                                                         118944

Индекс на осн з/п(прил.6а,п.45,март 2015г.)               14.4400              545890        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.2300               60113        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400               41327        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             3.7200                3147        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         650477    545890    101440      3147

---------

41327

Накладные расходы                                         12.2700              502493        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                        1152970

Сметная прибыль                                           11.5500              257195        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                            1410165

Вентшахты

9 ТЕР7-05030-11   Демонтаж мелких конструкций        0.54   1223.89    268.77       661       516       145     98.06     52.95

(= 11)        (подоконников, сливов,       100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

парапетов и др.) массой до                 955.12     35.01                            19      2.52      1.36

0,5 т

Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000

10 ТЕР7-05030-11   Установка мелких                   0.54   3783.99    419.94      2043       741       227    140.96     76.12

(= 11)        конструкций (подоконников,   100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

сливов, парапетов и др.)                  1372.99     54.69                            30      3.94      2.13

массой до 0,5 т

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

11 403-2012        Плита парапетная ПП 6-5           35.00     24.57                 860

(= 11)        /бетон В15 (М200), объем     шт.

0,017 м3, расход ар-ры 0,29

кг/ (серия 1.238-1 вып.3)

12 403-2015        Плита парапетная ПП 15.5          17.00     58.41                 993

(=  1)        /бетон В15 (М200), объем     шт.

0,043 м3, расход ар-ры 0,72

кг/ (серия 1.238-1 вып.3)

13 403-0654        Плита парапетная ПП 6.6            1.00     31.06                  31

(=  1)        /бетон В15 (М200), объем     шт.

0,02 м3, расход ар-ры 0,34

кг/ (серия 1.238-1 вып.3)

14 403-0655        Плита парапетная ПП 15.6           1.00     80.72                  81

(=  1)        /бетон В15 (М200), объем     шт.

0,052 м3, расход ар-ры 0,88

кг/ (серия 1.238-1 вып.3)

15 ТЕР9-06001-02   Монтаж лотков, решеток,         0.20186    830.13    146.04       168       108        29     58.41     11.79

(= 18)        затворов из полосовой и      1 т        --------- ---------                               --------- ---------

тонколистовой стали                        534.67      2.08                                    0.15      0.03

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

16 201-0778        Прочие индивидуальные           0.18592   7637.46                1420

(= 18)        сварные конструкции, масса   т

сборочной единицы до 0,1 т

17 204-0029        Проволока арматурная из         0.01594   6750.17                 108

(=  1)        низкоуглеродистой стали      т

Вр-I, диаметром 3 мм (прим)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     6365      1365       401      4599       141

---------           ---------

49                   3

-накладные расходы                                      руб.                     1915

-сметная прибыль                                        руб.                     1188

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     9468

ВСЕГО:                                                                           9468

Индекс на осн з/п(прил.6а,п.43,март 2015г.)               14.4400               19711        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.3500                1883        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 708        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             5.6000               25754        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          48056     19711      2591     25754

---------

708

Накладные расходы                                         12.2700               23497        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          71553

Сметная прибыль                                           11.5500               13721        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              85274

Кровля - 3604,89 м2

18 ТЕР12-01015-01  Устройство пароизоляции         36.0489   2923.39     63.95    105385      7329      2305     20.14    726.02

(= 21)        оклеечной в один слой        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

203.32      3.12                           112      0.23      8.29

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

19 101-0856        Рубероид кровельный с         -3965.379      7.66              -30375

(=  1)        пылевидной посыпкой марки    м2

РКП-350б

20 101-3337        Бикрост или эквивалент         3965.379     13.80               54722

(=  1)                                     м2

21 ТЕР26-01055-02  Установка пароизоляционного     36.0489   1159.10     32.16     41784      5586      1159     16.51    595.17

(= 43)        слоя из пленки               100 м2     --------- ---------

полиэтиленовой (без                        154.97

стекловолокнистых

материалов)

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

22 ТЕР11-01011-05  Устройство стяжек               36.0489   2018.28     56.33     72757     17912      2031     57.76   2082.18

(= 20)        легкобетонных толщиной 20    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм (пенополистиролбетон)                   496.89     22.75                           820      1.59     57.32

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

23 ТЕР11-01011-06  Устройство стяжек на каждые    1081.467    377.42      9.56    408167      5353     10339      0.58    627.25

(= 20)        5 мм изменения толщины       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

стяжки добавлять или                         4.95      3.77                          4077      0.26    281.18

исключать к расценке

11-01-011-05

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

24 ТЕР11-01004-09  Устройство гидроизоляции        36.0489    765.46     17.59     27594     13128       634     31.02   1118.24

(= 20)        обмазочной в один слой       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

мастикой Технониколь №41                   364.16      0.53                            19      0.04      1.44

(прим) или эквивалент

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

25 101-0322        Керосин для технических          -1.442   8260.91              -11912

(=  1)        целей марок КТ-1, КТ-2       т

26 101-0073        Битумы нефтяные                  -0.721   2526.77               -1822

(=  1)        строительные марки БН-90/10  т

27 101-4729        Мастика кровельная горячая      6308.60      7.30               46053

(=  1)        ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41     кг

или эквивалент (расход

1,5-2кг/м2)-3604,89м2*1,75кг

/м2=6308,6кг

28 ТЕР12-01002-09  Устройство кровель плоских      36.0489    378.77     58.14     13654      6011      2096     16.51    595.17

(= 21)        из наплавляемых материалов   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

в два слоя                                 166.74      3.48                           125      0.25      9.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

29 101-3360        Унифлекс ЭКП-4,5, сланец        4109.57     32.43              133273

(= 21)        серый или эквивалент                       м2

30 101-3380        Унифлекс ЭПП                    4181.67     24.99              104500

(= 21)        или эквивалент                м2

Кровля надстроек - 167,11м2

31 ТЕР12-01015-01  Устройство пароизоляции          1.6711   2923.39     63.95      4885       340       107     20.14     33.66

(= 21)        оклеечной в один слой        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

203.32      3.12                             5      0.23      0.38

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

32 101-0856        Рубероид кровельный с          -183.821      7.66               -1408

(=  1)        пылевидной посыпкой марки    м2

РКП-350б

33 101-3337        Бикрост или эквивалент          183.821     13.80                2537

(=  1)                                     м2

34 ТЕР11-01004-09  Устройство гидроизоляции         1.6711    765.46     17.59      1279       609        29     31.02     51.84

(= 20)        обмазочной в один слой       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

мастикой Технониколь №41                   364.16      0.53                             1      0.04      0.07

(прим) или эквивалент

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

35 101-0322        Керосин для технических          -0.067   8260.91                -553

(=  1)        целей марок КТ-1, КТ-2       т

36 101-0073        Битумы нефтяные                  -0.033   2526.77                 -83

(=  1)        строительные марки БН-90/10  т

37 101-4729        Мастика кровельная горячая       292.44      7.30                2135

(=  1)        ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41

или эквивалент                             кг

38 ТЕР12-01002-09  Устройство кровель плоских       1.6711    378.77     58.14       633       279        97     16.51     27.59

(= 21)        из наплавляемых материалов   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

в два слоя                                 166.74      3.48                             6      0.25      0.42

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

39 101-3360        Унифлекс ЭКП-4,5, сланец         190.51     32.43                6178

(= 21)        серый или эквивалент         м2

40 101-3380        Унифлекс ЭПП                     193.85     24.99                4844

(= 21)        или эквивалент               м2

41 ТЕР12-01004-04  Устройство примыканий             6.092   1014.04    136.97      6178      2451       834     40.83    248.74

(= 21)        кровель из наплавляемых      100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

материалов к стенам и                      402.36     12.34                            75      0.89      5.42

парапетам высотой до 600 мм

без фартуков

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

42 101-3360        Унифлекс ЭКП-4,5, сланец        1535.18     32.43               49786

(= 21)        серый или эквивалент         м2

43 402-0004        Раствор готовый кладочный        -3.107    603.35               -1875

(=  1)        цементный марки 100          м3

44 402-0005        Раствор готовый кладочный          8.56    603.64                5167

(=  1)        цементный марки 150          м3

45 401-0004        Бетон тяжелый, класс В10           0.50    631.35                 316

(=  1)        (М150)                       м3

46 ТЕР16-07002-01  Установка воронок                  9.00    384.92     20.08      3464       319       181      3.38     30.42

(= 35)        водосточных                  1 воронк   --------- ---------                     --------- --------- ---------

35.42      0.17                             2      0.01      0.09

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                  1047263     59317     19812    968134      6136

---------           ---------

5242                 361

-накладные расходы                                      руб.                    69998

-сметная прибыль                                        руб.                    39611

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                  1156872

ВСЕГО:                                                                        1156872

Индекс на осн з/п(прил.4а,п.3.8,март 2015г.)              14.4400              856537        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.9300               71830        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400               75694        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             4.1400             4008075        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                        5012136    856537    147524   4008075

---------

75694

Накладные расходы                                         12.2700              858875        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                        5871011

Сметная прибыль                                           11.5500              457507        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                            6328518

Покрытия из листовой оцинкованной стали

47 ТЕР12-01010-01  Устройство мелких покрытий        7.459  11751.63     35.67     87655      8853       266    129.66    967.13

(= 21)        (брандмауэры, парапеты,      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

свесы и т.п.) из листовой                 1186.93      3.48                            26      0.25      1.86

оцинкованной стали

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

48 101-1875        Сталь листовая оцинкованная      -5.833  13306.52              -77617

(=  1)        толщиной листа 0,7 мм        т

49 101-1706        Сталь листовая оцинкованная        1.46  12306.92               17968

(=  1)        толщиной листа 0,5 мм        т

50 101-1876        Сталь листовая оцинкованная     2.39967  16330.82               39189

(=  1)        толщиной листа 0,8 мм        т

51 201-0778        Прочие индивидуальные           0.67695   7637.46                5170

(=  1)        сварные конструкции, масса   т

сборочной единицы до 0,1 т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    72365      8853       266     63246       967

---------           ---------

26                   2

-накладные расходы                                      руб.                     9589

-сметная прибыль                                        руб.                     4883

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    86837

ВСЕГО:                                                                          86837

Индекс на осн з/п(прил.4а,п.3.10,март 2015г.)             14.4400              127837        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.9700                1193        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 375        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             3.1100              196695        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         326100    127837      1568    196695

---------

375

Накладные расходы                                         12.2700              117657        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         443757

Сметная прибыль                                           11.5500               56399        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                             500156

Утепление кровли

52 ТЕР26-01039-01  Изоляция покрытий и              754.40    204.26     82.95    154094     91517     62577     12.17   9181.05

(= 43)        перекрытий изделиями из      1 м3       --------- ---------

волокнистых и зернистых                    121.31

материалов насухо

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

53 C999-5-33*      Плита                            769.49    851.32              655082

(= 43)        ППЖ-200(4700/1.18/4.82*1,01* м3

1,02=851.32руб/м3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   809176     91517     62577    655082      9181

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                    82365

-сметная прибыль                                        руб.                    54910

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   946451

ВСЕГО:                                                                         946451

Индекс на осн з/п(прил.4а,п.6.7,март 2015г.)              14.4400             1321505        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    7.7400              484346        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                   0        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             4.8200             3157495        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                        4963346   1321505    484346   3157495

---------

Накладные расходы                                         12.2700             1010619        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                        5973965

Сметная прибыль                                           11.5500              634211        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                            6608176

Оргунтовка металлоконструкций

54 ТЕР13-03002-04  Огрунтовка металлических          0.591    431.74     12.04       255        41         7      6.11      3.61

(= 22)        поверхностей за один раз     100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

грунтовкой ГФ-021                           69.81      0.16                                    0.01      0.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      255        41         7       207         4

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                       33

-сметная прибыль                                        руб.                       25

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      313

ВСЕГО:                                                                            313

Индекс на осн з/п(прил.4а,п.6.2,март 2015г.)              14.4400                 592        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.2900                  30        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                   0        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             1.5100                 313        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                            935       592        30       313

---------

Накладные расходы                                         12.2700                 405        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           1340

Сметная прибыль                                           11.5500                 289        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                               1629

Окраска ПФ115

55 ТЕР13-03004-26  Окраска металлических             1.182    436.83      7.90       516        51         9      4.40      5.20

(= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

эмалью ПФ-115 (2раза)                       42.91      0.16                                    0.01      0.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      516        51         9       456         5

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                       41

-сметная прибыль                                        руб.                       31

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      588

ВСЕГО:                                                                            588

Индекс на осн з/п(прил.4а,п.6.4,март 2015г.)              14.4400                 736        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.6500                  42        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                   0        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             2.8100                1281        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           2059       736        42      1281

---------

Накладные расходы                                         12.2700                 503        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           2562

Сметная прибыль                                           11.5500                 358        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                               2920

Погрузка и вывоз мусора

56 ЕС330-01148-1   Погрузка: мусор                 849.729      2.99      2.99      2541                2541

(= 89)        строительный с погрузкой     т                    ---------                     --------- --------- ---------

экскаваторами емкостью                                 0.33                           280      0.02     16.99

ковша до 0,5мз

57 ЕС327-15-1      Расстояние перевозки, км :      849.729     22.40               19034

(= 89)        15. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    21575                2541     19034

---------           ---------

280                  17

-накладные расходы                                      руб.                      280

-сметная прибыль                                        руб.                      168

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    22023

ВСЕГО:                                                                          22023

Индекс на осн з/п(прил.4а,п.9.10,март 2015г.)             14.4400                   0        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.4300               12277        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                4043        [2_1_8]

Индекс на стоимость автоперевозок                          7.3800              140471        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         156791               16320    140471

---------

4043

Накладные расходы                                         14.4400                4043        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         160834

Сметная прибыль                                           14.4400                2426        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                             163260

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                  2013238    198948    102686   1711604

---------

8459

-накладные расходы                                      руб.                   205174

-сметная прибыль                                        руб.                   123084

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                  2341496

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                 11159900   2872808    753861   7533231     20641

---------           ---------

122147                 595

-накладные расходы                                                            2518092

-сметная прибыль                                                              1422106

Итого по смете в текущих ценах                          руб.                 15100098

Всего по смете в базовых ценах:                                               2341496

К ОПЛАТЕ СМР : Пятнадцать миллионов сто тысяч девяносто восемь  руб.

Определитель - (=  1)

Сметная прибыль -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 11)

Сметная прибыль -0.8500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 18)

Сметная прибыль -0.7200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 20)

Сметная прибыль -0.6400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 21)

Сметная прибыль -0.5500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 22)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.7100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 43)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 79)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 89)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=110)

Сметная прибыль -0.4000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=118)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0300

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500