Утверждаю____________________

_____________________________                                                                                                                                   Форма 4

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

Очистка водоотводной канавы по ул.Энгельса (от ул.Революции до ул.Луначарского)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 200.000 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:         46.565 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ___2 кв. 2017г________

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕР1-01014-05   Разработка грунта с               0.065   6875.07   6605.08      3555       256      3286     31.32      2.04

(=  1)        погрузкой на                 1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------

автомобили-самосвалы                       262.21   1070.22                          1056     90.10      5.86

экскаваторами с ковшом

вместимостью 0,25 м3,

группа грунтов 2 (185 пм х

0,5м х 0,7м)

Иозп=15.08; Имаш=7.66; Изпм=

15.08; Имат=12.91; Инп=15.08

;

2 ТЕР1-02057-02   Доработка грунта вручную ,        0.059   1547.14                1372      1372              184.80     10.90

(=  4)        группа грунтов 2             100 м3     ---------

1547.14

Иозп=15.08; Козп = 1.2000

Кт1 = 1.2000

3 ТССЦпг01        Перевозка грузов I класса         78.00      7.34      7.34      4160                4160

-32101-005      автомобилями-самосвалами     1 т                  ---------

(= 89)        грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на

расстояние до 5 км - грунт

Имаш=7.26; Инп=15.08;

4 ТЕР46-04001-02  Разборка бетонной площадки        15.00    225.06    133.85     39725     20629     19096      9.59    143.85

(= 79)        -прим.(60 м2 х 0,25м)        1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

91.21     29.36                          6635      2.84     42.60

Иозп=15.08; Имаш=9.51; Изпм=

15.08; Инп=15.08;

5 ТССЦпг01        Погрузка при автомобильных        36.00      2.99      2.99       758                 758

-10101-043      перевозках мусора            1 т                  ---------                     --------- --------- ---------

(= 89)        строительного с погрузкой                              0.33                           181      0.02      0.72

экскаваторами емкостью

ковша до 0,5 м3 ( 15

м3*2,4т/м3)

Имаш=7.02; Изпм=15.08; Инп=1

5.08;

6 ТССЦпг01        Перевозка грузов I класса         36.00     14.69     14.69      3835                3835

-32101-015      автомобилями-самосвалами     1 т                  ---------

(= 89)        грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на

расстояние до 15 км

Имаш=7.25; Инп=15.08;

7 ТЕР7-02002-08   Демонтаж лотков из сборного        0.02  16452.56  10693.95      3228      1734      1494    584.30     11.69

(= 12)        ж/бетона (15 пм)             100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

5758.61   1281.85                           392     92.27      1.85

Иозп=15.08; Имаш=6.98; Изпм=

15.08; Инп=15.08; Козп = 0.8

000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000

8 ТССЦпг01        Перевозка грузов I класса          4.80     14.69     14.69       515                 515

-32101-015      автомобилями-самосвалами     1 т                  ---------

(= 89)        грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на

расстояние до 15 км

Имаш=7.25; Инп=15.08;

9 ТЕРр66-27-3     Промывка трубопроводов             0.07  18224.78  14552.81      8732      3091      5013    211.60     14.81

(=119)        диаметром  500 мм            100 м      --------- ---------                     ---------

каналопромывочной машиной и               2934.69    339.53                           362

илососом-прим.

Иозп=15.08; Имаш=4.92; Изпм=

15.08; Имат=12.08; Инп=15.08

;

10 ТЕРр68-34-1     Валка деревьев с                   6.70    426.22    388.91     19875      3770     16105      3.83     25.66

(=122)        применением                  1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

автогидроподъемника без                     37.31     22.09                          2232      1.86     12.46

корчевки пня

мягколиственных,

твердолиственных (кроме

породы тополь) при диаметре

ствола до 36 см -береза 4 шт

Иозп=15.08; Имаш=6.18; Изпм=

15.08; Инп=15.08;

11 ТЕРр68-34-4     Валка деревьев с                  15.50    123.72    112.91     13348      2533     10815      1.11     17.21

(=122)        применением                  1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

автогидроподъемника без                     10.81      6.42                          1508      0.54      8.37

корчевки пня породы тополь

при диаметре ствола до 100

см- тополь 3 шт

Иозп=15.08; Имаш=6.18; Изпм=

15.08; Инп=15.08;

12 ТССЦпг01        Погрузка при автомобильных        15.00     10.22      7.80      1429       543       886      0.29      4.35

-10101-045      перевозках: кряжей, веток    1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 89)        (с использованием                            2.42      1.17                           271      0.11      1.65

погрузчика)

Иозп=15.08; Имаш=7.57; Изпм=

15.08; Инп=15.08;

13 ТССЦпг01        Перевозка грузов I класса         15.00     14.69     14.69      1595                1595

-32101-015      автомобилями-самосвалами     1 т                  ---------

(= 89)        грузоподъемностью 10 т

работающих вне карьера на

расстояние до 15 км

Имаш=7.25; Инп=15.08;

14 C999-кальк-7    Измельчение 1 пня диаметром        6.00   1147.46                6885

(= 20)        до 50 см (калькуляция МУП    шт

"ЖКУ" в текущих ценах)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   109012     33928     67558      7526       231

---------           ---------

12637                  74

-накладные расходы                                      руб.                    38611

-сметная прибыль                                        руб.                    21869

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   169492

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   109012     33928     67558      7526       231

---------           ---------

12637                  74

-накладные расходы                                      руб.                    38611

-сметная прибыль                                        руб.                    21869

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                   169492

НДС к СМР                                                  0.1800               30508        [8_7_15]

ВСЕГО :                                                                        200000

К ОПЛАТЕ СМР : Двести тысяч руб.

Определитель - (=  1)

Сметная прибыль -0.3400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7300

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  4)

Сметная прибыль -0.3100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 12)

Сметная прибыль -0.5800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 20)

Сметная прибыль -0.5100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9400

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 79)

Сметная прибыль -0.4800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8400

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 89)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=119)

Сметная прибыль -0.4000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6300

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=122)

Сметная прибыль -0.4800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил _______________________

Проверил _______________________